ЧЕТВЕРТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

«АБИЛИМПИКС – ЮЖНЫЙ УРАЛ 2018»

Утверждено

Координационным советом работодателей

Челябинской области

(название совета)

Протокол № ____ от ______________________

Председатель совета:

____________________Ф.И.О.

(подпись)

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

«Портной»

Челябинск 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Техническое задание (далее, ТЗ) включает в себя следующие разделы:

1.	Введение

2.	Формы участия в конкурсе

3.	Задание для конкурса

4.	Описание специфики освоения компетенции

5.	Критерии оценки

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции

1.1.1 Название профессиональной компетенции - Портной

1.1.2. Описание профессиональной компетенции

Портной - это тот, кто раскраивает ткань и соединяет детали в готовую модель. Он способен выполнить все операции, включая обработку швов. Портной - это профессия, имеющая несколько специализаций. Например, пошив изделий из кожи или меха, верхней или лёгкой одежды, головного убора или рабочей формы. В зависимости от избранной однажды специализации портной совершенствует своё мастерство. Некоторые мастера совмещают несколько специализаций, если по-настоящему любят своё дело. Как и любое занятие, ремесло портного тем успешнее, чем больше усилий и времени него потрачено.

Все, что мы надеваем, сшито человеком, чья профессия называется «портной». Потому абсолютно все без исключения имеют дело с продукцией, вышедшей из-под умелых рук этих мастеров. Портной – профессия распространенная и почетная. Хороший портной может преобразить человека, изменить его облик.

1.2. Область применения

Этот документ содержит информацию о правилах, необходимых для исполнения при участии в конкурсе. Каждый Эксперт и Участник обязаны ознакомиться с данным ТЗ и создать условия для его выполнения.

1.3. Сопроводительная документация

Поскольку данное ТЗ содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

• Регламент Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»

• конституция Международной федерации «Абилимпикс»;

• Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы;

инфраструктурный лист.

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальное выполнение задания согласно установленным группам:

- Школьники

- Студенты

- Специалисты

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания являются работы, связанные с изготовлением швейных изделий. Участники соревнований получают инструкцию, эскиз, лекала (если они подразумеваются) и материалы. Перед началом конкурса члены экспертного сообщества изменяют задание на 30% для создания равных условий всем конкурсантам. Окончательные аспекты критериев оценки уточняются так же членами жюри в предконкурсный день. Оценка производится как в отношении результата, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы.

Конкурсное задание должно выполняться в соответствии с регламентом чемпионата. Конкурс включает в себя изготовление женской блузки. Время на выполнение конкурсного задания 4 астрономических часа. Каждому участнику предоставляются одинаковый готовый крой, ткань одного метража и вида, фурнитура и оборудование. Для обеспечения равных условий участникам запрещается использовать на площадке иное оборудование, материалы и инструменты, кроме предоставленных организаторами и указанных в инфраструктурном листе. Не допускается во время конкурса пользоваться телефонами, CD – плеерами. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Участник должен уметь:

• выполнять подкройные детали изделия по установленным параметрам

• выполнять пошив изделия, используя предоставленное оборудование

• выполнять влажно-тепловую обработку изделия

4. Описание специфики освоения компетенции

- Необходимо за отведенное время сшить блузку в соответствии с эскизом, описанием внешнего вида и предложенной технологической последовательностью изготовления.

- По истечении отведенного времени (4 астрономических часа) участник должен сдать готовую или не готовую работу, для выставления оценки. Изделие предоставляется на манекене.

Описание внешнего вида изделия:

Блузка свободного силуэта с коротким рукавом покроя реглан. Перед без конструктивных особенностей. Спинка цельная без швов. Длина блузки по спинке 80 см. По скругленной горловине изделия сборка с обработкой на обтачку шириной 3 см. Усложняющим элементом для категории участников Студенты служит планка по горловине и «ложный» манжет, для категории Специалисты таковым является комплекс из трех элементов (планка по горловине, «ложный» манжет и накладной карман).  Низ рукавов (для категории участников Школьники) выполнен швом в подгибку с закрытым срезом шириной 1,5 см. Низ изделия выполнен швом в подгибку с закрытым срезом шириной 1,5 см.

Инструкция для конкурсантов:

Перед началом проведения конкурса необходимо ознакомиться с местом для работы и предоставляемым оборудованием: проверить исправность и работу швейного, утюжильного и иного оборудования. Место участнику предоставляется после проведения жеребьевки. До начала выполнения работ участник проходит инструктаж по охране труда.

Конкурсный день:

Во время жеребьевки участник получает номер, соответствующий номеру рабочего места. Участник получает задание, инструменты и материалы для работы. На изучение задания дается 20 минут. В этот период можно задать уточняющие вопросы и получить разъяснение от экспертов. По истечении 4 часов работы, отведенных на соревнование, участник должен сдать готовое или не готовое изделие.

Также необходимо сдать оставшиеся после выполнения задания материалы, инструменты, предоставленные организаторами.

Участник имеет право сдать работу досрочно. Для этого необходимо известить главного эксперта об окончании работы для начисления дополнительных баллов.

При выполнении конкурсного задания можно использовать только предоставленные организаторами ткань, материалы, оборудование и инструменты, предусмотренные инфраструктурным листом.

В течение всего времени нахождения на площадке во время проведения конкурса необходимо строго соблюдать требования техники безопасности.

Техника безопасности:

Перед началом работы портной должен:

• застегнуть пуговицы, завязать тесёмки и т.п. на одежде, подобрать волосы, снять аксессуары мешающие работе и убедиться в опрятности внешнего вида;

• проверить достаточность освещенности рабочего места и подходов к нему, отсутствие слепящего эффекта;

• проверить наличие инструмента, приспособлений и материалов указанных в инфраструктурном листе (ИЛ);

• все детали лекал и инструменты расположить на рабочем месте в порядке, удобном для работы;

• проверить режущую часть ножниц на готовность к работе;

• осмотреть стул и проверить его устойчивость.

Перед началом работы на швейных машинах, оверлоках и другом швейном оборудовании портной должен:

• визуальным осмотром проверить отсутствие повреждений швейного оборудования, целостность питающих кабелей, штепсельных соединений;

• при отключенном электропитании привода швейного оборудования убедиться установлена ли лапка, убедиться имеются ли ограждения на вращающихся частях швейной машины;

• перед выполнением пробной операции, удалить шпульный колпачок и игольную нитку;

• убедиться в исправности пускового устройства и правильности направления вращения маховика;

Во время выполнения пробной операции, при заметных изменениях в работе швейного оборудования, сразу отключить двигатель привода, доложить главному эксперту и до устранения всех неисправностей к работе не приступать.

Перед началом работы на электропаровых утюгах:

• визуальным осмотром проверить изоляцию утюга, штепсельной розетки и вилки, наличие и исправность подставки, пульверизатора, диэлектрического коврика;

• во время выполнения пробной операции, при заметных изменениях в работе электропарового утюга сразу отключить оборудование от электросети, доложить главному эксперту и до устранения неисправностей к работе не приступать.

Техническое обслуживание, ремонт, наладка проводится только специально обученным персоналом.

При выполнении работ портной обязан:

• работу выполнять согласно технологическому процессу;

• при работе с иглой пользоваться наперстком;

• обрезку нитей производить ножницами;

• в течение всего конкурса содержать рабочее место в чистоте и порядке, не загромождать проходы стульями, манекенами и т.д;

• работать при достаточном освещении рабочего места;

• прежде чем стачивать изделие, необходимо проверить, не оставалось ли в ткани булавки или иголки.

Портному не допускается:

• отвлекаться и отвлекать других конкурсантов разговорами;

• класть ручной инструмент (ножницы и т.п.) и прочие приспособления в карман;

• оставлять иглы, ручной инструмент на изделии при временном прекращении работы;

• производить обрыв нити лезвием, зубами.

При работе на швейных машинах, оверлоках и другом швейном оборудовании портной обязан:

• пускать машину плавным нажатием на педаль;

• подачу материала к иглодержателю производить равномерно, без рывков, прошивать утолщенные места на пониженных оборотах (так как игла может сломаться и поранить);

• прокладывая строчку, изделие придерживать двумя руками по обе стороны от иглы во избежание попадания пальцев рук под иглу;

• заправку верхней и нижней нити, смену иглы производить только при выключенном электродвигателе, сняв ногу с пусковой педали;

• при замене иглы убедиться в надежности ее крепления;

• постоянно следить за креплением нажимной лапки и в случае ослабевания закрепить ее.

Портной должен отключить выключатель питания или полностью отключить швейное оборудование из электросети при:

• заправке нитки в иголку, петлитель, ширитель или замене шпульки;

• замене иглы, лапки, игольной пластины, петлителя, ширителя, нитеводителя, подгибателя, ограничителя и других деталей;

• оставлении (даже на короткое время) рабочего места;

• если в швейном оборудовании используется двигатель фрикционного действия без тормозов.

При работе на швейных машинах, оверлоках и другом швейном оборудовании не допускается:

• наклоняться низко к швейному оборудованию во избежание захвата ею волос и головного убора;

• тормозить или ускорять швейное оборудование рукой за маховое колесо;

• касаться иглы на ходу машины;

• бросать на пол отработанные или сломанные иглы;

• открывать, снимать ограждающие устройства и приспособления;

• класть около вращающихся частей швейного оборудования ручной инструмент и посторонние предметы;

• использовать затупленную или искривленную иглу, петлитель с затупленным носиком.

При работе на электропаровых утюгах с подключенным парогенератором портной обязан:

• работать осторожно, во избежание ожогов, порчи изделий и возникновения загораний, не перегревая его;

• следить за кабелем (проводом), он должен находиться в подвешенном состоянии.

При работе на электропаровых утюгах с подключенным парогенератором не допускается:

• выдергивать шнур из розетки, держась за токоведущий кабель (провод);

• охлаждать утюг водой;

• ронять утюг или стучать по обрабатываемому изделию;

• касаний кабеля (провода) с горячим корпусом утюга или горячих предметов.

Требования по охране труда по окончании работы

По окончании работы портной обязан:

• отключить швейное оборудование, держась за штепсельную вилку и дождаться полной его остановки;

• убрать в специально выделенные места хранения все приспособления и инструмент (ножницы, отвертку, масленку и т.п.), применяемые в работе;

• при отключении электропитания электропаровых утюгов с подключенным парогенератором отключить выключатель электропитания паровых утюгов, отключить выключатель «Сеть».

•Привести в порядок рабочее место и территорию вокруг него;

•Отключить рабочее освещение;

•Сообщить главному эксперту об окончании работы и покинуть конкурсное место только с его разрешения.

Требования по охране труда в аварийных ситуациях

При возникновении аварийной ситуации портной обязан:

• остановить работу, отключить используемые при работе электрическое оборудование;

• сообщить о происшествии главному эксперту конкурсной площадки об аварийной ситуации;

Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

В случае возникновения пожара или загорания необходимо:

• прекратить работу;

• обесточить электроприборы;

• в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.

При несчастном случае необходимо:

• принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказать потерпевшему первую помощь;

• сообщить о несчастном случае главному эксперту.

В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) конкурсант должен прекратить работу, отключить оборудование, сообщить об этом главному эксперту или волонтеру и при необходимости обратиться к врачу.  При необходимости  посещения комнаты гигиены (туалет), сообщить главному эксперту и только после его разрешения покинуть конкурсную площадку.

- 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Максимальное количество баллов, которое может получить участник -100.

Распределение баллов по видам работы:

| Виды работ | Количество баллов (максимальное) |
| --- | --- |
| Подкрой деталей изделия | 10 |
| Последовательность обработки блузки | 20 |
| Выполнение внутренних швов | 20 |
| Выполнение подшивочных швов | 20 |
| Выполнение ВТО | 10 |
| Соблюдение заданных параметров | 10 |
| Содержание рабочего места во время выполнения работы и после ее окончания | 5 |
| Соблюдение техники безопасности | 5 |
| Итого | 100 |

Вид задания остается неизменным для различных категорий  инвалидности. Адаптация заданий согласно заявленным группам заключается в увеличении сложности их выполнения.